计算机组成原理实验报告

57条指令流水级处理器开发

班级：1616001

姓名：周昊冉 161630224

石一泽 161630131

王未来 161630113

学院：计算机科学与技术

2017.07.06

文档目录：

- 一、设计说明

- 二、模块化和层次化设计说明

- 三、具体模块定义

- 四、测试代码及结果

- 五、波形展示

- 六、完成时间

- 七、心得体会

- 设计说明：

- 处理器需要实现的指令包括所有非浮点 MIPS I 指令以及 MIPS32 中的 ERET 指令，有 14 条算术运算 指令、8 条逻辑运算指令，6 条移位指令、12 条分支跳转指令、4 条数据移动指令、2 条自陷指令、8 条 访存指令、3 条特权指令，共计 57 条。下面分类给出各部分指令的执行过程。

算术运算指令

- R指令的执行过程

- 有ADD,ADDU,SUB,SUBU,SLT,SLTU。

- 指令经过译码之后，在ID阶段从rs，rt寄存器取数，送至ALU。在EX阶段进行相应的算术运算。最后，在WB阶段将运算结果送回rd寄存器。

- 还有MULT,MULTU,DIV,DIVU

- 指令经过译码之后，在ID阶段从rs，rt寄存器取数，送至ALU。在EX阶段进行相应的算术运算。最后，在WB阶段将运算结果送回LO和HI寄存器。

- MULT有符号乘法，寄存器 rs 的值乘以寄存器 rt 的值，乘积的低半部分和高半部分分别写入 LO寄存器和 HI 寄存器。

- MULTU无符号乘法，寄存器 rs 的值乘以寄存器 rt 的值，乘积的低半部分和高半部分分别写入 LO寄存器和 HI 寄存器。

- DIV有符号除法，寄存器 rs 的值除以寄存器 rt 的值，商写入 LO 寄存器中，余数写入 HI 寄存器中。

- DIVU无符号除法，寄存器 rs 的值除以寄存器 rt 的值，商写入 LO 寄存器中，余数写入 HI 寄存器中。

- I指令的执行过程

- 有ADDI,ADDIU,SLTI。

- 指令经过译码之后，在ID阶段从rs寄存器取数，另外一个运算数是指令15...0的立即数,送至ALU。在EX阶段进行相应的算术运算。最后，在WB阶段将运算结果送回rt寄存器。

- 无J指令

逻辑运算指令

- R指令的执行过程

- 有AND,NOR,OR,XOR

- 指令经过译码之后，在ID阶段从rs，rt寄存器取数，送至ALU。在EX阶段进行相应的逻辑运算。最后，在WB阶段将运算结果送回rd寄存器。

- I指令的执行过程

- 有ANDI,LUI,ORI,XORI

- 指令经过译码之后，在ID阶段从rs寄存器取数，另外一个运算数是指令15...0的立即数,送至ALU。在EX阶段进行相应的逻辑运算。最后，在WB阶段将运算结果送回rt寄存器。

- 还有LUI

- 指令经过译码之后，在ID阶段将 16 位立即数 imm 送入ALU，把立即数左移16位，最后，在WB阶段将运算结果送回rt寄存器

- 无J指令

移位指令

- R指令的执行过程

- 有SLLV，SRAV，SRLV

- 指令经过译码之后，在ID阶段从rs，rt寄存器取数，送至ALU。在EX阶段进行相应的移位运算。最后，在WB阶段将运算结果送回rd寄存器。

- 还有SLL,SRA,SRL

- 指令经过译码之后，在ID阶段从rt寄存器取数，还有指令的10...6位立即数。在EX阶段由立即数 sa 指定移位量，对寄存器 rt 的值进行相应的移位运算。最后，在WB阶段将运算结果送回rd寄存器。

- 无I指令

- 无J指令

分支跳转指令

- R指令

- JR，JALR

- 在ID阶段无条件跳转。JR指令跳转目标是寄存器rs的值。JALR跳转目标是寄存器 rs 中的值。同时将该分支对应延迟槽指令之后的指令的 PC值保存至寄存器 rd 中。

- I指令

- 有BEQ,BNE,BGEZ,BGTZ,BLEZ,BLTZ,BGEZAL.BLTZAL

- 在ID阶段，对寄存器的值进行判断（如相等，不等，大于等于...）若满足条件，则转移，否则顺序执行。转移目标由立即数 offset（15...0）左移 2 位并进行有符号扩展的值加上该分支指令对应的延迟槽指令的 PC 计算得到。

- J指令

- 有J，JAL

- 在ID阶段无条件跳转。J指令跳转目标由该分支指令对应的延迟槽指令的 PC 的最高 4 位与立即数左移 2 位后的值拼接得到。JAL还需要将该分支对应延迟槽指令之后的指令的 PC 值保存至第 31 号通用寄存器中。

数据移动指令

有MFHI, MFLO,MTLO,MTHI

我们设计的HI和LO寄存器独立于几个阶段之外，随时可读可写。因为其它指令访问寄存器的值必须依靠数据移动指令移动到rd寄存器中，所以不会产生值的错误。

MFHI将 HI 寄存器的值写入到寄存器 rd 中。

MFLO将LO 寄存器的值写入到寄存器 rd 中。

MTHI将寄存器 rs 的值写入到 HI 寄存器中。

MTLO将寄存器 rs 的值写入到 LO 寄存器中。

自陷指令

BREAK触发断点例

SYSCALL触发系统调用例外。

包含了cause status EPC三个寄存器。break和syscall指令进行报错，cause寄存器记录下错误原因，status记录下当前是出错的状态，EPC保留PC值，目的是进行返回。

访存指令

- 无R指令

- I指令
			有LW,SW,LB,LBU,LH,LHU,SH,SB。

- 指令经过译码之后，在ID阶段从base寄存器取数，另外一个运算数是指令15...0的立即数offset（符号扩展成32位）,送至ALU。在EX阶段相加得到访存的虚地址。在MEM阶段将虚地址位置的值存入rt寄存器或者将rt寄存器的值存入虚地址位置。

- 无J指令

特权指令

- ERET从中断、例外处理返回。

- MFCO从协处理器 0 的寄存器取值

- MTCO向协处理器 0 的寄存器存值

- 模块化和层次设计说明：

Mips.v

Datapath.v

ctrl.v

Aluctrl.v

Pc.v

Alu.v

Im.v

Dm.v

Regfile.v

forward

Hazard detection

Mux.v

Testbench.v

Reg.v

Code.txt

- 具体模块定义

1、datapath模块定义

- 基本描述

Datapath将流水处理器的5个阶段连在一起，IF，ID，Ex，Mem，WB。

- 具体描述

| - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| clk | I | 时钟信号 |
| Rst | I | 重置信号 |
| regdst | I | 决定写寄存器 0：写入寄存器rd 1：写入寄存器rt |
| alusrc | I | 决定alu的第二个数据来源 1：alu的第二个数据来自extender扩展后的数 0：alu的第二个数据来自读出的第二个寄存器的值 |
| memtoreg | I | 写入寄存器数据来源 0：ALU计算的数据写入寄存器 1：数据从DM写入寄存器 |
| regwr | I | 寄存器是否可写入数据 1：可写入数据 0：不可写入数据 |
| memwr | I | DM是否可写入数据 1：可写入数据 0：不可写入数据 |
| branch | I | 判断指令是否是分支beq指令 1：指令是beq指令 0：指令非beq指令 |
| jump | I | 判断指令是否是跳转指令 0：不是跳转指令 1：是跳转指令 |
| extop | I | 控制extender进行何种扩展 0：零扩展 1：符号扩展 |
| aluctr[2:0] | I | 控制ALU执行何种运算 具体定义同上 |
| rs[4:0] | I | 指令25...21位为寄存器rs |
| rt[4:0] | I | 指令20...16位为寄存器rt |
| rd[4:0] | I | 指令15...11位为寄存器rd |
| Imm[15:0] | I | 指令15：0位为16位立即数 |
| Branch_type[2:0] | I | 用于branch指令的几个类型 |
| JumpDst | I | 判断JR和JALR指令 |
| Reg31Wr | I | 是否写入第31号寄存器 |
| Instr_outIFID | O | 取出的指令 |

| - 阶段 | - 功能 |
| --- | --- |
| IF | 更新PC的值，取指令部件。 包括寄存器reg_IFID，pc。 |
| ID | - 发出instr，并接受ctrl传来的控制信号，进行通用寄存器的读取。 - 包括寄存器reg_IDEx，通用寄存器。 |
| Ex | - alu计算，并计算branch跳转的PC的值。 - 包括寄存器reg_ExMem，alu。 |
| Mem | 执行dm的存取，判断branch指令。 包括寄存器reg_MemWB，dm。 |
| WB | 将数据写入通用寄存器。 |

3）功能定义

| - 序号 | - 功能名称 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件布置 | 将各个阶段的各个部件之间连接起来 |
| 2 | 接受信号 | 将指令转给ctrl，再接受来自ctrl的控制信号 |

- 2、pc模块定义

- 基本描述

- Pc模块的功能为输出当前指令地址并保存下一条指令地址。复位时，PC指向0x0000_3000，目的是与MARS的Memory Configuration相配合。

- 模块接口

| - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| outpc[31:2] | I | 下条指令的地址（出pc） |
| clk | I | 时钟信号 |
| rst | I | 复位信号 1：复位 0：无效 |
| inpc[31:2] | O | 32位指令存储器地址（入pc） |
| Pc_Wr | I | 是否进行pc的改写，用于stall |

- 功能定义

| - 序号 | - 功能名称 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复位 | 当复位信号有效时，PC被设置为0x0000_3000。 |
| 2 | 保存NPC并输出 | 在每个clock的上升沿保存NPC，并输出。 |
| 3 | Stall | 进行阻塞 |

- 3、IM模块定义

- 1）基本描述

- IM的主要功能是存储指令，根据地址输出相应指令。用1024个32位的寄存器来保存指令。

- 2）模块接口

| - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| addr[11:2] | I | PC[31:2]的后十位 |
| Dout[31:0] | O | 当前32位指令 |

- 3）功能定义

| - 序号 | - 功能名称 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读取指令并输出 | 根据输入地址读取指令并输出 |

- 4、Register模块定义

- 1）基本描述

- 实现通用寄存器的模块，完成寄存器的读和取数据及数据回写到寄存器的功能。其中有32个32位寄存器来存储和读取数据。

- 有两个单独的寄存器HI，LO。主要用于存放乘除法的运算结果。这两个寄存器响应时钟下降沿，如果写信号使能，则可以写入数据。随时可读。

- 模块接口

- Register：

| - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| rs[25:21] | I | 根据指令25...21位读寄存器rs |
| rt[20:16] | I | 根据指令20...16位读寄存器rt |
| rw[4:0] | I | 根据指令选择被写入数据的寄存器 |
| busW[31:0] | I | 回写的数据 |
| clk | I | 时钟信号 |
| Regwr | I | 寄存器写使能信号 1：寄存器可以写入数据 0：寄存器不能写入数据 |
| Reg31Wr | I | 是否写入第31号寄存器 |
| busA[31:0] | O | 读寄存器rs中的数据 |
| busB[31:0] | O | 读寄存器rt中的数据 |

- reg_HI:

| - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| din[31:0] | I | 写入的数据 |
| clk | I | 时钟信号 |
| wr | I | 寄存器写使能信号 1：寄存器可以写入数据 0：寄存器不能写入数据 |
| dout[31:0] | O | 读寄存器HI中的数据 |

- reg_LO:

| - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| din[31:0] | I | 写入的数据 |
| clk | I | 时钟信号 |
| wr | I | 寄存器写使能信号 1：寄存器可以写入数据 0：寄存器不能写入数据 |
| dout[31:0] | O | 读寄存器HI中的数据 |

- 功能定义

| - 序号 | - 功能名称 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读寄存器 | 根据指令从32个寄存器或HI或LO寄存器中读取指定寄存器 |
| 2 | 读数据 | 从指定寄存器中读取数据 |
| 3 | 回写数据 | 将数据回写到指定寄存器中 |

- 5、ALU模块定义

- 1）基本描述

- ALU的主要功能是完成数据的运算。

- ALU可以完成的运算有：

- Add, Addu, Sub, Subu, Mul,Mulu,Div, Divu, Slt, Sltu, And, Or, Xor Nor , Lui, Sll, Srl, Sra;

- 模块接口

| - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| a[31:0] | I | 数据1 |
| b[31:0] | I | 数据2 |
| aluctr[4:0] | I | 控制ALU执行何种运算 举个例子：Add = 5’b00000，则执行a+b。 |
| result[31:0] | O | 两个数据运算结果 |
| zero | O | 判断beq指令下两数据相减是否为0. 1：两数据相减为0 0：两数据相减非0 |
| HI_result[31:0] | O | - 乘积的高半部分写入HI 寄存器。除法的余数写入 HI 寄存器中。 |
| LO_result[31:0] | O | 乘积的低半部分写入LO 寄存器。除法的商写入LO寄存器中。 |
| HI_wr | O | HI寄存器的写信号 |
| LO_wr | O | LO寄存器的写信号 |

- 功能定义

| - 序号 | - 功能名称 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运算 | 将两数据进行相应运算 |

6、DM模块定义

- 基本描述

DM的主要功能是数据的存储和读出。DM里面有1024个32位寄存器，可以根据读入的地址读出相应数据或存入数据。

- 模块接口

| - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| addr[11:2] | I | 读入的地址、来自alu结果的11...2位 |
| din[31:0] | I | 写入数据 |
| Read | I | 决定数据是否可读取 1：数据可以读取 0：数据不可读取 |
| Wr | I | 决定数据是否可写入 1：数据可以写入 0：数据不可写入 |
| clk | I | 时钟信号 |
| dout[31:0] | O | 读出数据 |

- 功能定义

| - 序号 | - 功能名称 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读数据 | 根据读入的地址寻得该地址存的数据并读出，用于lw、lb、lbu、lh、lhu指令 |
| 2 | 写数据 | Sw、sb、sh指令中将读出的第二个寄存器的值存入DM |

7、controller模块定义

- 基本描述

Controller的主要功能是控制各个部件的执行功能及多路选择器。Controller是根据指令决定各个控制信号的。

ALUcontroller包括在控制器中。

- 模块接口

| - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| Ins[31:0] | I | 当前的整条32位指令 |
| opcode[31:26] | O | 指令Instr[31:0]的31...26位 |
| func[5:0] | O | 指令Instr[31:0]的5...0位 |
| regdst | O | 决定写寄存器 0：写入寄存器rd 1：写入寄存器rt |
| alusrc | O | 决定alu的第二个数据来源 1：alu的第二个数据来自extender扩展后的数 0：alu的第二个数据来自读出的第二个寄存器的值 |
| memtoreg | O | 写入寄存器数据来源 0：ALU计算的数据写入寄存器 1：数据从DM写入寄存器 |
| regwr | O | 寄存器是否可写入数据 1：可写入数据 0：不可写入数据 |
| memwr | O | DM是否可写入数据 1：可写入数据 0：不可写入数据 |
| branch | O | 判断指令是否是分支beq指令 1：指令是beq指令 0：指令非beq指令 |
| jump | O | 判断指令是否是跳转指令 0：不是跳转指令 1：是跳转指令 |
| extop | O | 控制extender进行何种扩展 0：零扩展 1：符号扩展 |
| aluctr[2:0] | O | 控制ALU执行何种运算 具体定义同上 |
| rs[4:0] | O | 指令25...21位为寄存器rs |
| rt[4:0] | O | 指令20...16位为寄存器rt |
| rd[4:0] | O | 指令15...11位为寄存器rd |
| Imm[15:0] | O | 指令15：0位为16位立即数 |
| Branch_type[2:0] | O | 用于branch指令的几个类型 |
| JumpLink | O | 判断JALR和JAL指令 |
| JumpDst | O | 判断JR和JALR指令 |

- 功能定义

| - 序号 | - 功能名称 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制 | 产生控制信号控制各部件执行的功能 |

- Forwarding Unit模块定义

- 基本描述

- 控制转发。由于流水级处理器可能会导致数据冒险和结构冒险，需要进行数据的转发，通过Forwarding Unit来控制转发。

- 具体实现见下文。

- 模块接口

| - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| rs_reg[4:0] | I | 输入regWr信号和寄存器rs，rt，rw的位置。用于判断转发。 |
| rt_reg[4:0] |  |  |
| rs_IDEx[4:0] |  |  |
| rt_IDEx[4:0] |  |  |
| rw_ExMem[4:0] |  |  |
| rw_MemWB[4:0] |  |  |
| ALUSrc_IDEx |  |  |
| RegWr_ExMem |  |  |
| RegWr_MemWB |  |  |
| ForwardA | O | 控制ALU输入口A的转发。 |
| ForwardB | O | 控制ALU输入口B的转发。 |
| ForwardC | O | 控制ALU输入口C的转发。 |
| ForwardD | O | 控制ALU输入口D的转发。 |

- 3）功能定义

| - 序号 | - 功能名称 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制 | 控制转发 |

- Hazard Detection Unit模块定义

- 1）基本描述

- 控制冒险detection。判断是否需要stall和插入气泡。

- 具体实现见下文。

- 2）模块接口

| - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| rs_IFID[4:0] | I | 输入regWr信号和寄存器rs，rt，rw的位置。用于判断冒险。 |
| rt_IFID[4:0] |  |  |
| rt_IDEx[4:0] |  |  |
| rw_Ex[4:0] |  |  |
| rw_ExMem[4:0] |  |  |
| MemtoReg_IDEx |  |  |
| RegWr_ExMem |  |  |
| RegWr_MemWB |  |  |
| branch_ID |  |  |
| PC_Wr | O | 用于控制stall。 |
| IFID_Wr |  |  |
| ctrl_Wr |  |  |

- 3）功能定义

| - 序号 | - 功能名称 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制 | 控制stall |

9、mips模块定义

- 基本描述

mips是datapath和controller的组合，可以通过clk和rst来控制mips指令的执行。

- 模块接口

| - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| clk | I | 时钟信号 |
| rst | I | 复位信号 1：复位 0：无效 |

3）功能定义

| - 序号 | - 功能名称 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高层架构 | 将datapath 和controller组合起来 |

10、 mux模块定义

- 基本描述

Mux是多路选择器模块，根据选择信号从多个输入信号中选择一个作为输出信号。

- 模块接口

| 模块名 | - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mux2（32位） | x[31:0] | I | 第一个32位数据 |
|  | y[31:0] | I | 第二个32位数据 |
|  | s | I | 选择信号 |
|  | z[31:0] | O | 输出32位数据 |
| Mux2_3（3位） | x[2:0] | I | 第一个3位数据 |
|  | y[2:0] | I | 第二个3位数据 |
|  | s | I | 选择信号 |
|  | z[2:0] | O | 输出3位数据 |
| Mux2_1（1位） | x | I | 第一个1位数据 |
|  | y | I | 第二个1位数据 |
|  | s | I | 选择信号 |
|  | z | O | 输出1位数据 |
| Mux3_32（32位） | x[31:0] | I | 第一个32位数据 |
|  | y[31:0] | I | 第二个32位数据 |
|  | Z[31:0] | I | 第三个32位数据 |
|  | s[1:0] | I | 选择信号 |
|  | dout[31:0] | O | 输出32位数据 |

- 功能定义

| - 序号 | - 功能名称 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选择信号 | 根据选择信号从多个输入中选择一个作为输出信号 |

- 11、reg模块定义

- 基本描述

- 5级流水两两之间需要有4个寄存器，用于储存当前阶段的控制信号。4个寄存器分别为reg_IFID，reg_IDEx，reg_ExMem，reg_MemWB

- 模块接口

| - 信号名 | - 方向 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| clk | I | 时钟信号 |
| rst | I | 复位信号 1：复位 0：无效 |
| 所需控制信号 | I | 输入需要保存的控制信号。 |
| 输出控制信号 | O | 输出已保存的控制信号。 |

- 3）功能定义

| - 序号 | - 功能名称 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 寄存器 | 存储控制信号。 |

- 测试代码及结果

部分指令单独测试：

- Div

测试代码：

addiu $s0, $zero, 150
addiu $s1, $zero, 100
div $s0, $s1

- 波形图：

- Mult

- 测试代码：

- addiu $s0, $zero, 100

- addiu $s1, $zero, 100

- mult $s0, $s1

- 波形图：

- Jal

- 测试代码：

- addiu $s0, $zero, 100

- addiu $s1, $zero, 150

- jal start

- mult $s0, $s1

- start:

- div $s1, $s0

- 波形图：

- 波形展示

- 测试代码：

- addiu $s1, $zero, 100

- addiu $s2, $zero, 1000

- addiu $s5, $zero, 100

- ori $s2, $s2, 1

- start:

- add $s1, $s1, $s1

- slt $s4, $s1, $s2

- beq $s4, $zero, else

- j start

- else:

- sw $s1, 100($zero)

- lw $s6, 100($zero)

- mult $s5, $s6

- 波形图：

- 完成时间

整理信号、理解指令实现代码：5~6h

完成代码：10+h

测试代码：4~5h

总共完成时间：20h左右

- 心得体会

57条的流水cpu中，大部分的指令的实现方式与我们之前做的project2和project3的类似，再alu中进行不同的操作就可以实现不同的算术和逻辑类指令。但是因为指令的数量大大提高了，因此对控制信号的选取有了更高的要求，故我们将控制信号和aluctr等信号做成表格，方便实现。

如图。

在完成信号整理之后，开始正式写代码了。

代码主要对Controller、ALUCtr 和 ALU 做了修改。将之前整理的指令转换为常量编码，再使用case和if指令，实现控制信号和指令之间的对应关系。因为指令编码和对应的控制变量特别的多，我们不停的在写代码和表格界面切换，一条条的对照，仔细的检查每一条指令，才能保证其正确性，为此花费了大量的时间和精力。

本次实验，使我对流水处理器的是实现有了更深刻的理解。对于移位和数据转移指令，最开始我们是将这两类指令单独处理，这样的好处是在第二或者第三阶段就可以将结果存入寄存器。但是这不符合流水的思想，并且可能会导致移位和数据转移指令在实现的过程中，与其它指令发生冲突，因此我们将这两类指令的实现延长到5个周期将除了branch和jump的指令都做成5级流水。

我们花了大量的时间进行代码的测试，但是在代码中可能还是存在许多错误仍未发现，对于单独的指令可以正确的执行，但是当指令放到整个程序中实现时，就可能会导致很多无法预料的错误。57条指令的流水cpu是我们首次接触到的较大的项目实验，对我们未来做更大的项目或软件有着重要的意义。我们会继续完善流水cpu，好的软件需要不断的改错和纠正。